Modèle : YC 725 L Marque : MELING Origine : CHINE

# Caractéristiques techniques :

## Refroidissement par air réel

Le système de réfrigération vortex multi-conduits et l'évaporateur à ailettes peuvent empêcher complètement le givrage et améliorer dans une large mesure l'uniformité de la température.

## Réelle économie d'énergie

Le réfrigérateur est équipé du système de gestion de l'énergie « M + Energy Core » et d'une conception complète de refroidissement par air, améliorant l'efficacité des économies d'énergie de plus de 40 %.

## Visibilité réelle

La conception chauffage électrique + LOW-E avec double considération peut obtenir un meilleur effet anti-condensation pour la porte vitrée.

## Une vraie sécurité

Sept sondes de température peuvent garantir une haute précision du contrôle de la température avec presque aucune fluctuation et ainsi améliorer la sécurité

# Spécifications techniques :

## Réfrigérateur médical	2~8°C

Capacité (L) :	725 L

Taille interne (L*P*H) mm :	980 x 595 x 1260 cm Taille externe (L*P*H) mm :	1093 x 78 x 1992 cm Taille du paquet (L*P*H) mm :	1187 x 795 x 2136 cm Poids net:		171 kg

Poids brut:	208 kg

## Performance:

Plage de température :	2 ~ 8 ℃

Température ambiante :	16 ~ 32 ℃ Performance de refroidissement :	5 ℃ Classe climatique :		N

Contrôleur :	Microprocesseur

Affichage :	affichage numérique

## Réfrigération:

Compresseur :	1 pièce

Méthode de refroidissement :	refroidissement par air Mode de dégivrage :	Automatique

Réfrigérant :	R290

Épaisseur d'isolation (mm) :	55

## Construction:

Matériau externe :	PCM

Matériau intérieur :	plaque d'aluminium avec pulvérisation / Acier inoxydable (en option)

Étagères :	12 (grille en fil d'acier enduit)

Serrure de porte avec clé :	Oui

Éclairage :	LED

Port d'accès :	1 pièce. Ø 25 mm

Roulettes :	4+ (2 pieds de nivellement） Enregistrement des données/Intervalle/Capacité de mémoire :

USB/Enregistrement toutes Les 10 minutes/100 000 données Porte avec chauffage :	Oui

## Alarme:

Température :	Température élevée/basse, Température ambiante élevée, Surchauffe du condenseur

Électrique :	panne de courant, batterie faible

Système :	défaillance du capteur, porte entrouverte, défaillance de Panne de courant, batterie faible Panne de communication

## Électrique:

Alimentation (V/HZ) :	220 ~ 240/50

Puissance nominale (W) :	450

Consommation d'énergie (KWh/24h) : 8.42 Courant nominal (A) :	3.90

## Accessoires:

Standard : RS485, contact d'alarme à distance, batterie de secours

Produit proposé sur notre boutique en ligne

labomaster.com